Архитектурно-градостроительное агентство «ГРАД»

(Индивидуальный предприниматель Балацкая З.С.

ИНН 231305106505 ОГРНИП 319237500238736)

Член саморегулируемой организации «Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани»

саморегулируемая организация» (Союз «РОПК» СРО)

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации: 340

Дата регистрации 22.07.2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

внесения изменений в документацию по планировке территории (Проект планировки ТЕРРИТОРИИ и ПРОЕКТ межевания территории) ЧАСТИ планировочного кВАртала  01:11:04, РАСПОЛОЖЕННОГО в границах улИЦ ЗАРЕЧНАЯ, ЧЕХОВА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ В  г. ГУЛЬКЕВИЧИ

гулькевичского района Краснодарского края

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью  «ГрадСтройГрупп»

Шифр проекта:  30-07-19     ППМ

###### Архитектурно-градостроительное агентство «ГРАД»

Индивидуальный предприниматель                                   _____________ З.С.Балацкая

г. ГУЛЬКЕВИЧИ  2019  г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Индивидуальный предприниматель                                                                 _____________     З.С.Балацкая

Инженер-проектировщик-архитектор                                           ____________  В.О.Васильев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Введение. Цель и  задачи внесения изменений в проект.

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 23:06:1902154:161 расположенный в части планировочного квартала 01:11:04, в границах улиц Заречная, Чехова, Коммунистическая в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, планируется строительство двух четырехэтажных многоквартирных жилых домов, что не соответствует утвержденному проекту планировки указанного квартала в целях привидения строительства многоквартирных жилых домов к документации по планировки территории и улучшения к комфортному использования территории вносятся изменения в утвержденный проект планировки и межевания на основании постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 04.03.2019г. № 255 «О подготовке внесения изменений в документацию по планировки территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) части планировочного квартала 01:11:04, расположенного в границах улиц Заречная, Чехова, Коммунистическая в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края.

Внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории разработаны по отношению к территории, предназначенной под застройку среднеэтажными жилыми домами (Ж3).

- Архитектурно-планировочная организация территории

1.1. Архитектурно-планировочные решения.

В соответствии с планировочной организацией территории  города Гулькевичи, разработанной в составе системы информационного обеспечения градостроительной дея-тельности, границы проекта планировки и межевания расположены в юго-западной части г. Гулькевичи. Площадь участка в границах территориальной зоны – 1,32304 га, площадь земельного участка, отведенного под строительство среднеэтажных жилых домов с кадастровым номером 23:06:1902154:161 – 0,833 га.

Архитектурно-планировочное решение территории  принято с учётом потребности населения района в жилье.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

-размещение объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома);

-благоустройство территории, формирование улично-дорожной сети,  устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов  посевом акклиматизиро-ванных трав, посадка деревьев и кустарников;

-размещение объектов инженерной инфраструктуры.

1.2. Планировочная организация территории

Проектом внесения изменения в утвержденный проект планировки  предлагается строительство двух четырех этажных многоквартирных жилых домов на территории, расположенной, согласно генеральному плану Гулькевичского городского поселения, функциональной зоны : среднеэтажной жилой застройки, согласно правилам землепользования и застройки Гулькевичского городского поселения территориальной зоны: застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), категория земель: земли населенных пунктов, что позволит частично удовлетворить потребности жильем жителей района.

Размещение территории и планировочная организация территории  выполнены с учетом требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

Размещение многоквартирных жилых домов выполнено с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Внесением изменением в документацию по планировки территории изменены границы зон планируемого размещения объектов, а также, параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, красные линии не изменены.

Среднеэтажная жилая застройка

Территория застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) получит развитие в юго-западной части города Гулькевичи. Запланировано строительство:

-односекционного четырехэтажного  20-ти квартирного жилого дома;

-двухсекционного четырехэтажного 40-ка квартирного жилого дома.

Благоустройство и озеленение

Проектом планировки предложено благоустройство территории прилегающей к многоквартирным жилым домам. Также определена зона транспортной инфраструктуры с линиями проездов, пешеходных связей и устройством автостоянок с местами для парковки инвалидов.

1.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

улицы в жилой застройке:

-магистральные улицы общегородского значения;

-улицы и дороги местного значения;

- -внутриквартальные проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети

Таблица 1.           (в пределах границ проекта планировки и межевания)

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 0,8177 / 2754,8 |
| 2 3. | В том числе: - магистральные улицы районного значения; - улицы и дороги местного значения; - внутриквартальные проезды (для обслужи-вания территории многоквартирных жилых домов) | км / м2 км / м2 км/м2 | 0,280/ 2206,0 0,205 / 1092,0 0,449/1759,4 |

С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,50 м и пешеходные переходы на противоположные стороны улиц. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

2. Инженерное оборудование территории

2.1 Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на территории, планируемой к застройке проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте – II,  в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данным проектом планировки на расчетный срок предусмотрено ввести в эксплуатацию проектируемые водопроводные сети  с точкой подключения от водовода диаметром 200 мм по ул. Заречной. Гарантированный свободный напор сети 1,0 кгс/см2. Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 1 .

Таблица 1

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными | 251 | 230 | 57,73 | 69,28 |
| 2 | Местное производство и неучтенные расходы 20%. | - | - | 11,55 | 13,86 |
| Итого: |  |  |  | 69,28 | 83,14 |

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода. При рабочем проектировании необходимо уточнить материал трубопроводов, мощности объектов, а так же выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов.

Приборы учета расхода воды:

рекомендовано оборудовать всех потребителей приборами учета воды;

определить организацию производящую их ремонт и обслуживание.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно - питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить гидрант колонки и пожарные гидранты.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров - один. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя -2,5 л/с. Время тушения пожара 3 часа.

Расчёт мощности объектов водоснабжения, а также места расположения и количество устройств пожаротушения необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

2.2 Водоотведение (канализация)

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на территории, планируемой к застройке, проектом планировки территории предлагается обеспечить жилую застройку централизованной системой водоотведения посредством прокладки самотечных коллекторов, отводящих стоки до существующих очистных сооружений.

Водоотведение предусмотрено в центализованные сети канализации диаметром 150 мм по ул. Заречная.

Диаметры и материал коллекторов, а также мощность объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Расчетная потребность в водоотведении на 4 жилых дома составит :

55,8 м3/сут.

2.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 19 °С.

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию жилых домов определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 74.13330.2012 «Тепловые сети», СНКК 20-303-2002(ТСН 20-302-2002 Краснодарского края.

Таблица 2 Расчетные  тепловые нагрузки

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (4 шт) | 3,504,2 | 1,32 | 0,0000 | 0,22 | 1,54 |

Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Система теплоснабжения закрытая.

2.4. Газоснабжение

Подача природного газа предусматривается от существующего стального газопровода высокого давления.

Для подачи газа в газораспределительную сеть предусматривается использование существующих ГРП.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Расчетная потребность в газоснабжении на 4 трехэтажных жилых дома (93 квартиры):

138,35 м3/час.

2.5 Связь и информатизация

Для телефонизации и радиофикации объекта необходимо изготовить рабочий проект, в котором предусмотреть:

- Внутри территории проектируемого квартала выделение на землях общего пользования земельного участка размером 2х3 м для размещения шкафа активного оборудования, с возможностью присоединения к сети электроснабжения.

- Строительство от смотрового устройства ККС № 1604, расположенного на пересечении улиц Заречная и Прибрежная двухотверстной телефонной канализации на территории проектируемого квартала до предполагаемого места установки шкафа с активным оборудованием.

- Прокладку ВОЛС в существующую и достроенную телефонную канализацию от ПСЭ-5/2, расположенной в г. Гулькевичи по ул. Короткова, 160, до места установки шкафа с активным оборудованием. Емкость кабеля ВОЛС определить при проектировании.

- Строительство от шкафа с активным оборудованием внутриквартальной одноотверстной телефонной канализации для распределительной и абонентской сети с возможностью охвата 100 % запланированных участков.

Потребность в подключении – 93 точки.

2.6  Электроснабжение

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанции ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения электрической нагрузки  электроприемников приняты укрупненные показатели согласно  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по проектируемому кварталу: Р=122,8 кВт; I=190,3 А

3. Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

На проектируемом участке зоной с особыми условиями использования является существующая высоковольтная линия электропередачи 6 кВт, что учтено проектом (выделена охранная зона – 7,0 м в обе стороны от крайнего провода), газопровод высокого давления (охранная зона 7,0 м в обе стороны), КНС (охранная зона R=20,0 м

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Источниками загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемых территориях являются объекты инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры, а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д.

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

озеленение территории санитарно-защитных зон в зависимости от класса вредности.

Предложенное проектом озеленение территории, кроме декоративно-планировочной функции, будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации (открытого типа);

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока закрытого типа.

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧ ИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Одним из первоочередных мероприятий по охране территорий от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим вывозом на мусороперерабатывающий комплекс.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территорий;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территорий, расчистка  захламленных участков территорий.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке  территорий в границах проектируектируемой застройки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

организация системы водоотводных лотков;

установка контейнеров на территории проектируемого квартала на специально оборудованных площадках;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территорий производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

3.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ.

При строительстве жилой застройки намечается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории кварталов;

обустройство мест сбора мусора.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения);

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) в пределах территории жилого микрорайона должен быть не менее 30% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предусмотрено, озеленение и благоустройство территорий в процентном отношении от общей площади проектируемого земельного участка- 40%.

4.  Анализ возможных последствий воздействий современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Из потенциально опасных объектов, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории:

газопровод высокого давления (вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – газ), линия электропередачи – 6 кВ.

4.1 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

Информация об инженерно-технических мероприятиях по ГО и ЧС на рассматриваемых территориях отсутствует.

4.2 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения территорий населенного пункта от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом предусматривается устройство противорадиационных укрытий (ПРУ) в технических этажах жилых и общественных зданий г. Гулькевичи. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

Санитарно-обмывочные пункты (СОП) и станции обеззараживания одежды (СОО)  предусмотрены на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих общественных бань, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта предусматривается организовать на территории автомоек и пожарного депо с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

4.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

применение изоляционных покрытий на территории автостоянок, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

наличие резервного электроснабжения;

замена    устаревшего    оборудования    на    новое,    применение    новых    технологий производства.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия".

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

4.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары,  град, гололедные явления, шквальные ветры.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров;

разработку оперативного плана тушения пожаров;

разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

2.2 ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

РАЗДЕЛ ПМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории части планировочного квартала 01:11:04, расположенного в границах улиц Заречная, Коммунистическая, Чехова в г. Гулькевичи Краснодарского края не изменяется:

Утвержденный проект межевания территории  соответствует с разработанной проектной документацией по проекту планировки территории в пределах вышеуказанных границ.

Категория земель участков: земли населенных пунктов.

Территориальная зона: застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), согласно правилам землепользования и застройки Гулькевичского городского поселения, утвер-жденным 25 февраля 2011 года за № 3/19  решением Совета Гулькевичкого городского поселения Гулькевичского района второго созыва с изменениями от 23.12.2015 года № 3/17.

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства ( в границах проекта планировки  и межева-ния):

седнеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организацией коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализаци-онных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очист-ные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформа-торные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоян-ки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной техники.

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (в границах земельного участка площадью 0,8330 га с кадастровым № 23:06:1902154:161):

седнеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания.

2.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория расположена в юго-западной части города Гулькевичи на частично застроенной территории, планируемой Генеральным планом к среднеэтажной  жилой застройке.