МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН

# Свидетельство о допуске, выданное НП «РОПК» СРО

18 сентября  2015  № 001487

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки ТЕРРИТОРИИ и  проект межевания  территории

ПО объектУ: СТРОИТЕЛЬСТВО распределительнОГО газопроводА низкого давления

по УЛ.РЯБИНОВАЯ ОТ УЛ.НОВОРОССИЙСКАЯ,76 ДО УЛ.нОВОСЕЛОВ В Г.ГУЛЬКЕВИЧИ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Заказчик: НИКИТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Шифр проекта:  16-04-21

Количество экземпляров - 5                                                            Экземпляр № 2

Заместитель руководителя

МБУ «УКС» МО

Гулькевичский район	            			          Н.В. СИНИЛО

г. ГУЛЬКЕВИЧИ  2016  г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель МБУ «УКС» МО                         _____________  Т.Н. Агибайлова

Гулькевичский район

Заместитель руководителя

МБУ «УКС» МО                                                  _____________   Н.В. Синило

Гулькевичский район

Инженер-проектировщик                                     ____________   В.С. Борзилович

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  проекта  планировки  территории  с  проектом  межевания  в  его  составе (утверждаемая часть)

1.Основная часть проекта планировки.

Положения о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках  планируемого развития территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертёж проекта планировки территории (основной чертёж) | ПП - 1 | 1: 1000 |

- Обоснование проекта планировки территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п |  | Наименование | Лист |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. |  | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории Гулькевичского городского поселения | ПП - 1 |  | 1: 5000 |
| 2. |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | ПП - 2 |  | 1: 5000 |
| 3. |  | Схема размещения существующих и перспективных инженерных коммуникаций и сооружений инженерной инфраструктуры | ПП - 3 |  | 1: 1000 |
| 4. |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП - 4 |  | 1: 1000 |
| 5. |  | Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта | ПП - 5 |  | 1 :1000 |
| 6. | Схема организации улично-дорожной сети |  | ПП- 6 | 1:5000 |  |
| 7. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  | ПП- 7 | 1:1000 |  |

3. Проект межевания территории

- Текстовые материалы – пояснительная записка

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж проекта межевания территории (основной чертеж). | ПМ – 1 | 1:1000 |

Исходная документация:

-Письмо – заявка от Никитина А.С.

- Постановление Главы Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 25.05.2016 г. №481

- Сведения ИСОГД   Муниципального Образования Гулькевичский район от 25-04-2016г.

-Технические условия на подключение (технологическое присоединение) газопровода к газораспределительной сети .

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 28.03.2016/СО-01/9-04-20/314

-Топографическая съемка выполненная  МБУ «УКС» МО Гулькевичский район в

феврале  2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Введение

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования.

  - Красные линии и линии регулирования застройки.

  - Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные  объекты

    - Проектируемый линейный объект- распределительный газопровод низкого давления

    - Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

1.4     Меры  по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного         характера

Графические материалы

2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

    - Характеристика проектируемого линейного объекта- распределительный газопровод низкого давления.

    - Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.

    - Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

  - Меры по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   характера

  - Улично-дорожная сеть

  - Благоустройство территории

2.5      Организация рельефа и инженерная подготовка территории

  - Охрана окружающей среды

Графические материалы

3.ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1        Анализ существующего положения

3.2        Проектное решение

3.3        Выводы

Графические материалы

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

1.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ПП-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящий проект разработан с соблюдением требований Законодательства РФ и всех действующих нормативов: СНиП, санитарных, противопожарных и прочих норм.

- Введение. Цель и  задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки и межевания разработан по отношению к территории, предназначенной для строительства распределительного газопровода низкого давления (подземный).

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельного участка, в целях определения границ земельного участка. После проведения государственного кадастрового учета запроектированного земельного участка Администрацией города могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельного участка для строительства линейного объекта.

Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта -распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Рябиновая от ул. Новороссийская до ул.Новоселов  разработан на основании:

-Письмо – заявка от Никитина А.С.

- Постановление Главы Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 25.05.2016 г. № 481

- Сведения ИСОГД   Муниципального Образования Гулькевичский район от 25-04-2016г.

-Технические условия на подключение (технологическое присоединение) газопровода к газораспределительной сети .

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 28.03.2016/СО-01/9-04-20/314

-Топографическая съемка выполненная  МБУ «УКС» МО Гулькевичский район в

феврале  2016 г.

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ (действующая редакция);

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 11-04-2003.

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП 42.13330.2011* "Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Генерального плана Гулькевичского городского поселения, разработанному ООО «Институт Территориального Планирования «Град»,г.Омск в 2009 году и утвержденному 29 января 2010 года за №3/7 решением 7 сессии второго созыва Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 28 ноября 2014 года №8/4.

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования.

Проектируемая территория  расположена в Краснодарском крае, Гулькевичском районе, г. Гулькевичи, по ул. Рябиновой от ул. Новороссийской до ул.Новоселов.

Земельный участок размещен в кадастровом квартале 23:06:1902174

Относится к категории земель: «земли населенных пунктов»;

Функциональная зона: транспортных коридоров, согласно генеральному плану Гулькевичского городского поселения, разработанному ООО «Институт Территориального Планирования «Град», г. Омск в 2009 году и утвержденному 29 января 2010 года за №3/7 решением 7 сессии второго созыва Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 28 ноября 2014 года №8/4.

Территориальная зона: территория общего пользования (транспортная инфраструктура),согласно правилам землепользования и застройки Гулькевичского городского поселения, разработанным ООО «Институт Территориального Планирования «Град»,г.Омск в 2009 году и утвержденным 25 февраля 2011 года за №3/19 решением Совета  Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района второго созыва с изменениями от 23.12.2015 года № 3/17.

На формируемом земельном участке предполагается строительство подземного распределительного газопровода низкого давления, ориентировочной протяженностью

572 метра.

Площадь формируемого земельного участка 2288,0 кв.м.

Рельеф  участка спокойный , ровный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается.

Расположение земельного участка:

- на территории, зарезервированной для государственных или муниципальных нужд: нет

- наличие на земельном участке зон охраны памятников истории и культуры: нет

- водоохранных зон, а так же территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: нет.

По территории формируемого земельного участка проходят инженерные коммуникации общего пользования которые имеют свои охранные зоны: водопровод, сети газоснабжения.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» район строительства газопровода низкого давления находится в климатическом районе IIIБ.

Преобладающее направление ветров восточного и западного направлений (30%) и северо-восточного и юго-западного (37%).

Сейсмичность района в соответствии со СНКК 22-301-99 (карта ОСР-А)-6 баллов

Грунты: суглинки легкие, пылеватые коричневые и темно-коричневые, просадочные 1 и П типа просадочности.

Глубина промерзания грунтов -0,8 м.

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена в пределах водораздельного пространства р.Лаба и р.Кубань.

Рельеф площадки спокойный ,с незначительными плавными понижениями.

Теплым месяцем является июль (+29,2 С),самым холодным –январь (-3,5 С).

Среднегодовая температура составляет (9,9 С).

1.2.Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии нанесены «условно» проходят по границам территориальных зон.

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения линейного объекта совпадает с границами формируемого земельного участка.

1.3.Планируемые к размещению объекты капитального строительства ,линейные объекты

1.3.1. Проектируемый линейный объект- распределительный газопровод низкого давления

На формируемом земельном участке планируется строительство распределительного газопровода низкого давления ,для газификации жилых домов, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул.Рябиновая

от ул. Новороссийская до ул. Новоселов.

Трасса газопровода выбрана в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Жилая застройка ул. Рябиновой - индивидуальные одноэтажные жилые дома, с приусадебными участками. Дорога имеет гравийное и грунтовое  покрытие.

Выбранная трасса газопровода приносит минимум ущерба, как при прокладке газопровода так и при производстве аварийных работ.

Точка подключения: диаметр координаты газопровода в точке подключения :Де 110 мм, существующий распределительный газопровод низкого давления по

ул. Новороссийская ,№76 .

Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: ПЭ.

Ширина проектируемой охранной зоны распределительного газопровода низкого давления составляет  - 4 м.  Ориентировочная протяженность проектируемого газопровода 572 м.

Пересечение и сближение трассы  с инженерными сооружениями и коммуникациями осуществляется закрытым и открытым способом в соответствии с действующими нормами.

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемого земельного участка проходят инженерные сети водоснабжения, газоснабжения.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертежах.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно решениям генерального плана Гулькевичского городского поселения, разработанного ООО «Институт Территориального Планирования «Град»,г.Омск в 2009 году и утвержденного 29 января 2010 года за №3/7 решением 7 сессии второго созыва Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, с изменениями от 28 ноября 2014 года №8/4.

1.5.Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары,  град, гололедные явления, шквальные ветры. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов. В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

-усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

-контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

-устройство противопожарных резервуаров;

-разработку оперативного плана тушения пожаров;

-разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте в период его строительства и эксплуатации  должны рассматриваться в соответствии с классификацией, определенной действующим СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, как мероприятия по взрывопожаробезопасности и заключаются в основном:

-в соблюдении всех действующих норм СНиП и ГОСТ;

-в соблюдении технологии строительства

-в организации постоянного контроля за состоянием газопроводов и оборудования, установленного на них и ШРП, проведении технического обслуживания и плановых ремонтных работ, выполняемыми специализированными эксплуатационными организациями.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе распределительного газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопровода.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.1.1. Характеристика  проектируемого  линейного  объекта –распределительный газопровод низкого давления

На формируемом земельном участке планируется строительство распределительного газопровода низкого давления ,для газификации жилых домов, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул.Рябиновая от ул. Новороссийская до

ул. Новоселов.

Трасса газопровода выбрана в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Жилая застройка ул. Рябиновой - индивидуальные одноэтажные жилые дома, с приусадебными участками. Дорога имеет гравийное и грунтовое  покрытие.

Выбранная трасса газопровода приносит минимум ущерба, как при прокладке газопровода так и при производстве аварийных работ.

Точка подключения: диаметр координаты газопровода в точке подключения :Де 110 мм, существующий распределительный газопровод низкого давления по

ул. Новороссийская , №76 .

Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: ПЭ.

Ширина проектируемой охранной зоны распределительного газопровода низкого давления составляет  - 4 м.

Пересечение и сближение трассы  с инженерными сооружениями и коммуникациями осуществляется закрытым и открытым способом в соответствии с действующими нормами.

2.1.2.Характеристики   развития   систем   инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемого земельного участка проходят инженерные сети водоснабжения, газоснабжения.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертежах.

2.1.3.  Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,

планировочные ограничения

В  проектных  границах  зоны  залегания  полезных  ископаемых,  объекты

культурного  наследия -памятники  истории  и  культуры-  отсутствуют.

Определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освоения(существующие и проектируемые).

Охранные зоны:

-Существующие сети водопровода – по 5м., в каждую сторону

-Существующие подземные сети газопровода - по 2 м., в каждую сторону

-Существующая воздушная линия электропередачи (0,4 Кв) - согласно постановления

Правительства РФ от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями и дополнениями),

Устанавливается охранная зона –по 2 м., в каждую сторону

-Существующий радио, телефонный кабель - по 2м. , в каждую сторону.

-Проектируемая охранная зона распределительного газопровода низкого давления принята - по 2м., в каждую сторону от оси газопровода.

Наличие  охранной  зоны  обеспечивает  привлечение  к  ответственности  за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.

Согласно «Постановления РФ от 20 ноября 2000 г №878 «об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г.

-Вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов устанавливается охранная зона виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих пунктов

-В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

-Эксплуатационные организации газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

-Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных угодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

-Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах газораспределительных сетей, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими знаками.

-При необходимости пересечения действующих газораспределительных сетей новыми коммуникациями затраты, связанные с переоборудованием сетей, возмещаются за счет собственника новых коммуникаций.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев,  конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

2.2   Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе распределительного газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопровода.

2.3 Улично-дорожная сеть

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно решениям генерального плана Гулькевичского городского поселения, разработанного ООО «Институт Территориального Планирования «Град»,г.Омск в 2009 году и утвержденного 29 января 2010 года за №3/7 решением 7 сессии второго созыва Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, с изменениями от 28 ноября 2014 года №8/4.

2.4 Благоустройство территории

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по очистке территории, вывоз мусора.

2.5 Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Решение по вертикальной планировке площадки объекта предусматривает максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемого участка.

При строительстве объекта изменение рельефа местности не произойдет. Укладка газопровода выполняется параллельно рельефа местности.

Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических  условий территории не произойдет.

2.6 Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории Гулькевичского городского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

Проектируемая территория  расположена в Краснодарском крае, Гулькевичском районе, г. Гулькевичи, по ул. Рябиновой от ул. Новороссийской до ул.Новоселов.

Земельный участок размещен в кадастровом квартале 23:06:1902174

Относится к категории земель: «земли населенных пунктов»;

Функциональная зона: транспортных коридоров, согласно генеральному плану Гулькевичского городского поселения, разработанному ООО «Институт Территориального Планирования «Град», г. Омск в 2009 году и утвержденному 29 января 2010 года за №3/7 решением 7 сессии второго созыва Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 28 ноября 2014 года №8/4.

Территориальная зона: территория общего пользования (транспортная инфраструктура),согласно правилам землепользования и застройки Гулькевичского городского поселения, разработанным ООО «Институт Территориального Планирования «Град»,г.Омск в 2009 году и утвержденным 25 февраля 2011 года за №3/19 решением Совета  Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района второго созыва с изменениями от 23.12.2015 года № 3/17.

Несоблюдение    экологических    требований    при    осуществлении

градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную

ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с

нарушением  законодательства  в  области  охраны окружающей  среды  может  быть

приостановлена в судебном порядке.

3 .ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

РАЗДЕЛ ПМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» ____________ 20    _ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки ТЕРРИТОРИИ и  проект межевания  территории

ПО объектУ: СТРОИТЕЛЬСТВО распределительнОГО газопроводА низкого давления по УЛ. РЯБИНОВАЯ ОТ УЛ.НОВОРОССИЙСКАЯ,76 ДО УЛ.нОВОСЕЛОВ В Г.ГУЛЬКЕВИЧИ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В целях реализации проекта планировки территории  и проекта межевания территории по объекту: строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Рябиновая от ул.Новороссийская,76 до ул.Новоселов в г.Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (действующая редакция) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский район,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить проект планировки территории  и проекта межевания территории по объекту: строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Рябиновая от ул.Новороссийская,76 до ул.Новоселов в г.Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на _________________.

Глава муниципального образования                               ________________________

Гулькевичский район

3.1 Анализ существующего положения

Формируемый земельный участок ,на который  разрабатывается проект межевания , в административном отношении расположен  в Краснодарском крае, Гулькевичском районе, г.Гулькевичи  по ул. Рябиновой от ул. Новороссийской до ул.Новоселов.

Земельный участок размещен в кадастровом квартале 23:06:1902174

Относится к категории земель: «земли населенных пунктов»;

Функциональная зона: транспортных коридоров, согласно генеральному плану Гулькевичского городского поселения, разработанному ООО «Институт Территориального Планирования «Град», г. Омск в 2009 году и утвержденному 29 января 2010 года за №3/7 решением 7 сессии второго созыва Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 28 ноября 2014 года №8/4.

Территориальная зона: территория общего пользования (транспортная инфраструктура),согласно правилам землепользования и застройки Гулькевичского городского поселения, разработанным ООО «Институт Территориального Планирования «Град»,г.Омск в 2009 году и утвержденным 25 февраля 2011 года за №3/19 решением Совета  Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района второго созыва с изменениями от 23.12.2015 года № 3/17.

Несоблюдение    экологических    требований    при    осуществлении

градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную

ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с

нарушением  законодательства  в  области  охраны окружающей  среды  может  быть

приостановлена в судебном порядке.

Согласно выкопировки из карты градостроительного зонирования Гулькевичского городского поселения, формируемый земельный участок находится: на территории общего пользования (транспортная инфраструктура) .

Ж 1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Рассматриваемая граница земельного участка размещается в кадастровом квартале

23:06: 1902174

Кадастровый номер формируемого земельного участка : 23:06:1902174:ЗУ1

Территория межевания на всём протяжении выбранной трассы граничит с объектом транспортной инфраструктуры (дорога местного значения) и зоной Ж 1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет:

2288,0 м.кв./ 0,2288 га.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже

«Проект межевания территории».

3.2 Проектное решение

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории  и проекта межевания территории по объекту: строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Рябиновая от ул.Новороссийская,76 до ул.Новоселов в г.Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей под строительство линейного объекта.

Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков зарегистрированных в ГКН

Проект межевания территории включает в себя чертеж  межевания территории, на котором отображаются:

1.Красные линии утвержденные в составе проекта планировки территории.

(красные линии жилой застройки нанесены «условно» ,проходят по границам территориальных зон).

2.Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого

размещения линейных объектов:

- совпадают с границами формируемого земельного участка

3.Границы  образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков.

4.Границы   формируемых   земельных   участков,   планируемых   для

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.- утратил силу.

5.Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения –утратил силу

6.Границы территорий объектов культурного наследия- ( не указаны в виду

их отсутствия в пределах проектируемой территории).

7.Границы зон с особыми условиями использования территорий -(охранные зоны).

8.Границы зон действия публичных сервитутов -

( не указаны в виду их отсутствия в пределах проектируемой территории).

3.3 Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории для строительства линейного объекта- распределительный газопровод низкого давления по адресу:

Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Рябиновая от

ул. Новороссийская до ул. Новоселов, образуется  земельный участок:

Таблица 1

| № | Наименование | Площадь м2/га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | га |
| 1 | Участок под строительство линейного объекта- распределительный газопровод низкого давления | 2288,0 | 0,2288 |
|  | Итого по проектируемому объекту: | 2288,0 /0,2288 |  |

Сведения о существующих ,вновь образуемых земельных участках и частях участков, санитарно защитных зонах, инженерных и транспортных коммуникациях, координаты формируемого земельного участка отражены на чертеже «Проект межевания территории».

Характеристика земельных участков затрагиваемых строительством таблица 2.

| № | Образованный земельный участок | Характеристика земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:06:1902174:ЗУ1 | Площадь формируемого земельного участка:0,2288 га Категория земель: земли населенных пунктов Вид разрешенного использования (по классификатору): коммунальное обслуживание |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ