МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН

# Свидетельство о допуске, выданное НП «РОПК» СРО

18 сентября 2015г.  № 001487

документация по планировке территории

Проект ПЛАНИРОВКИ территории И проект МЕЖЕВАНИЯ территории

по объекту «межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. лебяжий», расположенному в границах гулькевичского городского поселения гулькевичского района и сельского поселения

венцы-заря гулькевичского района

краснодарского края

Заказчик:  ООО «ПИИ «Роспроектизыскания»

Шифр проекта:  15-04-219-ю

Количество экземпляров - 3                                                            Экземпляр № 3

Заместитель руководителя

МБУ «УКС» МО

Гулькевичский район	                        			          Н.В. СИНИЛО

г. Гулькевичи  2015

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель МБУ «УКС» МО                         _____________ Т.Н. Агибайлова

Гулькевичский район

Заместитель руководителя                                 _____________ Н.В.Синило

МБУ «УКС» МО

Гулькевичский район

Инженер-проектировщик                                    ____________  В.С. Борзилович

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  проекта  планировки  территории  с  проектом  межевания  в  его  составе (утверждаемая часть)

1.Основная часть проекта планировки.

Положения о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках  планируемого развития территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж проекта планировки территории (основной чертеж) | 3 | 1: 1000 |

- Обоснование проекта планировки территории

  - - Текстовые материалы - пояснительная записка

  - - Графические материалы:

| №№ п/п |  | Наименование | Листов |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. |  | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории | 1 |  | 1:25000 |
| 2. |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1 |  | 1:25000 |
| 3. |  | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения | 1 |  | 1:25000 |
| 4. |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 |  | 1:25000 |
| 5. |  | Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта | 3 |  | 1:1000 |
| 6. | Схема организации улично-дорожной сети |  | 1 | 1:25000 |  |
| 7. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  | 3 | 1:1000 |  |

3. Проект межевания территории

- Текстовые материалы – пояснительная записка

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж проекта межевания территории (основной чертеж). | 3 | 1:1000 |
| 2 | Координаты | 9 |  |

Исходная документация:

-Письмо – заявка  ООО «ПИИ «Роспроектизыскания»

- Постановление Главы Муниципального Образования Гулькевичский район от

27.01.2016 г. № 16.

- Сведения ИСОГД  ОА и Г администрации Муниципального Образования Гулькевичский район.

- Топографическая съемка .

-  Технические условия на подключение (технологическое присоединение) межпоселковых и распределительных газопроводов к газораспределительной сети.

27.02.2015/НА-01/6-04-05/390  ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Введение

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования.

  - Красные линии и линии регулирования застройки.

  - Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные  объекты

    - Проектируемый линейный объект- межпоселковый газопровод высокого давления и газопроводы высокого и низкого давления

    - Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

1.4     Меры  по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного         характера

Графические материалы

2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

    - Характеристика проектируемого линейного объекта- межпоселковый газопровод высокого давления и распределительные газопроводы высокого и низкого давления.

    - Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.

    - Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

  - Меры по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Улично-дорожная сеть

  - Благоустройство территории

2.5 Организация рельефа и инженерная подготовка территории

  - Охрана окружающей среды

Графические материалы

3.ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Анализ существующего положения

3.2 Проектное решение

3.3 Выводы

Графические материалы

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ ПП-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящий проект разработан с соблюдением требований Законодательства РФ

и всех действующих нормативов: СНиП, санитарных, противопожарных и прочих норм.

- Введение. Цель и  задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в целях обеспечения развития территорий, выделения элемента планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства (линейный объект- межпоселковый газопровод высокого давления и распределительные газопроводы высокого и низкого давления).

Проект планировки и проект межевания разработан по отношению к территории, предназначенной для строительства межпоселкового газопровода высокого давления и распределительных газопроводов высокого и низкого давления.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков, в целях определения границ этих земельных участков. После проведения государственного кадастрового учета запроектированных земельных участков , администрацией города могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельных участков для строительства линейных объектов.

Проект планировки территории и проект межевания территории, по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. Лебяжий», разработан на основании:

-Письмо – заявка  ООО «ПИИ «Роспроектизыскания»

- Постановление Главы муниципального образования Гулькевичский район

27.01.2016 г. № 16

- Сведения ИСОГД  ОА и Г администрации Муниципального Образования Гулькевичский район.

- Топографическая съемка

-  Технические условия на подключение (технологическое присоединение) межпоселковых и распределительных газопроводов к газораспределительной сети

27.02.2015/НА-01/6-04-05/390  ОАО «Газпром газораспределение Краснодар»;

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ (действующая редакция)

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 11-04-2003.

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП 42.13330.2011* "Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Фрагмента генерального плана Гулькевичского городского поселения, разработанного ООО № Институт Территориального Планирования «Град» г.Омск, утвержденного Советом Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района ,третьего созыва.

Решение от 28 ноября 2014 г. № 814 О внесении изменений в решение Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 29 января 2010г.№3/7

«Об утверждении Генерального плана Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района»

-Фрагмента генерального плана сельского поселения Венцы- Заря, утвержденного Советом сельского поселения Венцы- Заря Гулькевичского района. Решение 19 сессия второго созыва от 28.10.2010г.№3 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Венцы- Заря Гулькевичского района. Постановление администрации сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района от 24.01.2011 г.,№6 «Об утверждении плана реализации Генерального плана сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района»

- Фрагмента схемы территориального планирования МО Гулькевичский район, утвержденной Советом Муниципального Образования Гулькевичского района. Решение

3 сессия  пятого созыва от 27.04 2010 г.,№7 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Гулькевичского района. Постановление от 27.07.2010г., №786 «Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район.

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Рассматриваемый земельный участок площадью 26 691 кв.м ., проходит от точки подключения  №1 существующий подземный газопровод высокого давления к х. Духовской Гулькевичского района, в районе ПК 69+10 и от точки подключения №2 существующий надземный газопровод в районе  ШГРП по ул.Мира, с. Майкопское ,Гулькевичского района, до пересечения ул.Мичурина и пер. Западного, х.Лебяжий, Гулькевичского района,

далее по ул.Мичурина, пер. Западному, пер.Северному от проектируемых ГРПБ №1 и №2, х Лебяжий Гулькевичского района.

Проходит по  категориям земель:

- «земли населенных пунктов»,

- «земли сельскохозяйственного назначения» .

Формируемый земельный участок проходит по территории Гулькевичского городского поселения , пересекает  границу Гулькевичского городского поселения и продолжает следовать по территории сельского поселения Венцы-Заря.

Согласно предоставленных сведений ИСОГД  земельный участок расположен в следующих функциональных зонах:

Гулькевичское городское поселение:

-Зона индивидуальной жилой застройки

-Общественно-деловая зона

-Зона транспортных коридоров

-Зона сельскохозяйственного использования

-Зона сельскохозяйственного производства

-Зона природных территорий

Сельское поселение Венцы – Заря

-Зона природных территорий

-Зона сельскохозяйственных угодий

Земельный участок формируемый для строительства линейного объекта  площадью 26 691 кв.м., пересекает ранее сформированные земельные участки стоящие на кадастровом учете : 23:06:2001000:15;  23:06:0601000:37;  23:06:2002034:3; 23:06:2002034:2;  23:06:2002015:41;  23:06:2001002:41, что накладывает обременения на данные земельные участи –публичный сервитут(см прилагаемые материалы).

На земельном участке особо охраняемых природных территорий, зон охраны памятников истории, культуры и архитектуры, ценных зеленых насаждений –нет.

По  проектируемому земельному участку проходят инженерные сети с охранными зонами:

электроснабжение, водоснабжение , линии связи ,газоснабжения .

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристеке района строительства

-по расчетному значению давлению ветра – район II (приложение А);

-по расчетному значению веса снегового покрова – район II (приложение В);

Согласно данным СП 20.13330.2011:

-по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –  район 5 (карта 2);

-по толщине стенки гололеда – район III (карта 4а, приложение Ж);

-по средней месячной температуре воздуха, °С, в январе –  -5°С (карта 5);

-по средней месячной температуре воздуха, °С, в июле –  +25°С (карта 6);

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, °С, в январе – 15°С (карта 7 приложение Ж).

-Нормативная глубина промерзания грунтов - 0,8м.

-Сейсмичность района составляет 6 баллов (СП 14.13330.2011 карта А).

-Просадка грунта под действием собственного веса отсутствует, тип грунтовых условий по просадочности - первый.

-Грунтами основания проектируемого участка будет служить верхнечетвертичные суглинки просадочные (ИГЭ-1), суглинки непросадочные (ИГЭ-2) подстилаемые суглинками (ИГЭ-3) и песками (ИГЭ-4).

-Уровень ответственности проектируемого участка– нормальный.

Согласно постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года №878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 года, для газораспределительных сетей  установлены следующие охранные зоны:

-вдоль трасс наружных газопроводов- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2.0 м., с каждой стороны от оси газопровода.

-вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м., от границ этих объектов.

Любые работы в охранной зоне газораспределительной сети должны производиться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемой сети.

Ширина проектируемой охранной зоны межпоселкового газопровода высокого давления и распределительных газопроводов высокого и низкого давления составляет - 4 м.

Охранная зона проектируемого  ГРПБ №1;№2 - 10 м., от границ объектов

Пересечение и сближение трассы  с инженерными сооружениями и коммуникациями осуществляется закрытым и открытым способом в соответствии с действующими нормами.

1.2.Красные линии и линии регулирования застройки

Линии отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения линейного объекта –совпадают с границами формируемого земельного участка отведенного под строительство линейного  объекта.

Красные линии застройки нанесены согласно предоставленных сведений ИСОГД – проходят по границам территориальных зон

Проектируемая охранная зона межпоселкового газопровода высокого давления и распределительных газопроводов высокого и низкого   давления принята по -2 м., в каждую сторону. Охранная зона вокруг отдельно стоящих ГРПБ №1;№2 принята по -10 м., от границ этих объектов.

1.3.Планируемые к размещению объекты капитального строительства ,линейные объекты

1.3.1. Проектируемые линейные объекты- межпоселковый газопровод высокого давления и распределительные газопроводы высокого и низкого давления.

Точка подключения №1

-существующий подземный газопровод высокого   давления диаметром 250 мм .

к х. Духовской в районе ПК 69+10. (дорога на Отрадо-Ольгинское).

Давление в точке подключения №1 Р макс= 0,403МПа (Р мин= 0,346 МПа);

Точка подключения №2

-существующий надземный газопровод высокого   давления диаметром150 мм

в районе ШГРП по ул.Мира в с. Майкопское, Гулькевичского района.

Давление в точке подключения №2 Р макс= 0,329МПа (Р мин= 0,322 МПа).

Диаметр газопровода высокого и низкого давления , установка ГРПБ №1; №2.

Межпоселковый распределительный газопровод высокого давления проходит от точки подключения №1, №2 до пересечения ул.Мичурина и пер.Западного .

Распределительного газопровода высокого давления  проходит от пересечения ул.Мичурина - пер.Западного до ГРПБ №1 и   по ул.Мичурина до ГРПБ №2;

Распределительный газопровод низкого давления от  проектируемых ГРПБ №1 и  ГРПБ №2  по ул.Мичурина  по пер.Северный и пер.Западный

Так же предусматриваются газопроводы -вводы до границ земельных участков с установкой заглушек.

Общая длина трассы  газопровода составляет:   7282,0 м в том числе

- газопровод высокого давления    - 4916,0 м;

- газопровод низкого давления  - 2366,0 м.

Ширина проектируемой трассы охранной зоны межпоселкового газопровода высокого давления и распределительных газопроводов высокого и низкого  давления составляет –

4 м.,( по 2 м., в каждую сторону от оси газопровода).

Охранная зона проектируемых ГРПБ №1; №2 - 10 м., от границ объектов

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемого земельного  участка проходят инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения , линии связи и газоснабжения.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, и их охранные зоны приведены на чертежах.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно решениям генерального плана Гулькевичского городского поселения и генерального плана сельского поселения Венцы-Заря и схемы территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район.

1.5.Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются пожары,  град, гололедные явления, шквальные ветры.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесонасаждений  и соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период, принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров;

разработку оперативного плана тушения пожаров;

разъяснительную и воспитательную работу.

Пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте в период его строительства и эксплуатации  должны рассматриваться в соответствии с классификацией, определенной действующим СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления » ПБ 12-529-03, как мероприятия по взрывопожаробезопасности и заключаются в основном:

-в соблюдении всех действующих норм СНиП и ГОСТ;

-в соблюдении технологии строительства

-в организации постоянного контроля за состоянием газопроводов и оборудования, установленного на них и ШРП, проведении технического обслуживания и плановых ремонтных работ, выполняемыми специализированными эксплуатационными организациями.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе распределительного газопровода, необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопровода.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.1.1. Характеристика  проектируемого  линейного  объекта –межпоселковый газопровод высокого давления и распределительные газопроводы высокого и низкого давления

Рассматриваемый земельный участок площадью 26 691 кв.м ., формируемый для строительства линейного объекта ,проходит от точки подключения  №1 существующий подземный газопровод высокого давления к х. Духовской  Гулькевичского района, в районе ПК 69+10 и от точки подключения №2 существующий надземный газопровод в районе  ШГРП по ул.Мира, с. Майкопское ,Гулькевичского района, до пересечения ул.Мичурина и пер. Западного, х.Лебяжий, Гулькевичского района,

далее по ул.Мичурина, пер. Западному, пер.Северному от проектируемых ГРПБ №1 и №2 ,х Лебяжий Гулькевичского района.

Точка подключения №1

- существующий подземный газопровод высокого   давления диаметром 250 мм .

к х. Духовской в районе ПК 69+10. (дорога на Отрадо-Ольгинское).

Давление в точке подключения №1 Р макс= 0,403МПа (Р мин= 0,346 МПа);

Точка подключения №2

- существующий надземный газопровод высокого   давления диаметром150 мм

в районе ШГРП по ул.Мира в с. Майкопское, Гулькевичского района.

Давление в точке подключения №2 Р макс= 0,329МПа (Р мин= 0,322 МПа).

Диаметр газопровода высокого и низкого давления  , установка ГРПБ №1; №2,  давление и расчетный расход газа приняты в соответствии расчетной схемы, разработанной  ООО «ДАГ» г.Краснодар (228-Г-2013-ГСН).

предусматривается:

-строительство межпоселкового распределительного газопровода  высокого давления диаметром 110 от точки подключения №1, №2 до пересечения ул.Мичурина и пер.Западного согласно схеме газоснабжения;

-строительство распределительного газопровода высокого давления  диаметром 63 от пересечения ул.Мичурина - пер.Западного до проектируемого ГРПБ №1 и   по ул.Мичурина до проектируемого ГРПБ №2;

-установку блочных газорегуляторных пунктов  ГРПБ №1 «Голубой поток А1946-1000» и ГРПБ №2 «Голубой поток А1947-1000» с системой телеметрии с программным обеспечением ООО «Акситех»;

-строительство распределительного газопровода низкого давления от  проектируемых ГРПБ №1 и  ГРПБ №2  по ул.Мичурина  диаметром 110, по пер.Северный и пер.Западный диаметром 63 ;

-строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков с установкой заглушек.

Общая длина трассы  газопровода составляет:   7282,0 м в том числе

-газопровод высокого давления    - 4916,0 м;

-газопровод низкого давления  - 2366,0 м.

Ширина проектируемой трассы охранной зоны газопроводов  составляет

- 4 м.,( по 2 м., в каждую сторону от оси газопровода).

Охранная зона проектируемых ГРПБ - 10 м.

Трасса газопровода запроектирована в подземном варианте .

Прокладка газопровода выполнена с учетом существующих инженерных коммуникаций. Проектом приняты нормативные расстояния от газопровода  до строений не менее 7,0м (для газопровода высокого давления) и 2,0м (для газопровода низкого давления).

Расстояние  при параллельном следовании для газопровода:

-низкого давления до водопровода и кабеля связи  не менее 1,0м;

-высокого  давления до водопровода не менее 1,5м.

Расстояние по вертикали между газопроводом и подземными инженерными  коммуникациями приняты не менее 0,2м.

В местах пересечения газопроводом искусственных преград и инженерных коммуникаций и прохождения в их охранных зонах запросить ТУ у организаций в ведении которых они находятся.

Согласовать размещение объекта с заинтересованными службами,

и собственниками участков по территории которых проходит проектируемый линейный объект.

2.1.2.Характеристики   развития   систем   инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. По территории рассматриваемых земельных участков проходят инженерные сети :электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и линии связи.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертежах.

2.1.3.  Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,

планировочные ограничения

В  проектных  границах  зоны  залегания  полезных  ископаемых,  объекты

культурного  наследия -памятники  истории  и  культуры-  отсутствуют.

Определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освоения(существующие и проектируемые).

Охранные зоны:

-Существующий радио, телефонный кабель, линии звязи - по 2 м. , в каждую сторону

-Существующие подземные и надземные сети газопровода (высокого и низкого давления) - по 2 м., в каждую сторону

-Существующая воздушная линия электропередачи- согласно постановления

Правительства РФ от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями и дополнениями),

Устанавливается охранная зона

-(до 1 кВ) -2 м., в каждую сторону;

-(от 1 до 20 кВ) -10 м., в каждую сторону (для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов -5м).

-(35 Кв)-15 м., в каждую сторону.

-Существующие сети водопровода  -5 м , в каждую сторону

-Проектируемая охранная зона газопроводов высокого и низкого  давления принята

- по 2м., в каждую сторону.

-Проектируемая  охранная зона  отдельно стоящего ГРПБ – 10 м, от границ объекта.

Наличие  охранной  зоны  обеспечивает  привлечение  к  ответственности  за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов

Согласно «Постановления РФ от 20 ноября 2000 г №878 «об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г.

-Вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов устанавливается охранная зона виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих пунктов

-В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

-Эксплуатационные организации газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

-Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных угодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

-Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах газораспределительных сетей, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими знаками.

-При необходимости пересечения действующих газораспределительных сетей новыми коммуникациями затраты, связанные с переоборудованием сетей, возмещаются за счет собственника новых коммуникаций.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев,  конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

2.2   Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе газопроводов высокого и низкого давления  необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трассы газопроводов.

2.3 Улично-дорожная сеть

Транспортная схема проектируемой территории  принята согласно решениям генерального плана Гулькевичского городского поселения и генерального плана сельского поселения Венцы-Заря и схемы территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район.

2.4 Благоустройство территории

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по очистке территории, вывоз мусора.

2.5 Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Решение по вертикальной планировке площадки объекта предусматривает максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.

2.6 Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории Кропоткинского городского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

Основные технико -экономические показатели проекта планировки

| №п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га | Расчетная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего (участок под строительство газопроводов) Предоставляемый во временное пользование на время строительства | 2,6691 | 26 691 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2 | Площадь участка под строительство ГРПБ №1 | 0,0017 | 17 |
| 3 | Площадь участка под строительство ГРПБ №2 | 0,0019 | 19 |
| 4 | Территория земель (по категориям земель), на которых располагается (будет располагаться) линейный объект, всего | 2,6691 | 26 691 |
|  | В том числе: |  |  |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,583754 | 15 837,54 |
| 4.2 | Земли населенных пунктов | 1,085346 | 10 853,46 |

3 .ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

РАЗДЕЛ ПМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» ____________ 20    _ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ территории И проекта МЕЖЕВАНИЯ   территории

по объекту «межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. лебяжий», расположенному в границах гулькевичского городского поселения гулькевичского района и сельского поселения венцы-заря гулькевичского района

краснодарского края

В целях реализации проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту « Межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. Лебяжий», расположенному в границах Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района и сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района Краснодарского края,

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (действующая редакция) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гулькевичского городского поселения

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить проект планировки территории и проекта межевания территории по объекту « Межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. Лебяжий», расположенному в границах Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района и сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района Краснодарского края.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

_________________.

Ф.И.О.

Глава муниципального образования

Гулькевичский район                                                       _______________	И.В. Кадькало

3.1 Анализ существующего положения

Рассматриваемый земельный участок площадью 26 691 кв.м .,формируется для строительства линейного объекта:

-межпоселковый газопровод высокого давления проходит точки подключения  №1 существующий подземный газопровод высокого давления к х. Духовской Гулькевичского района, в районе ПК 69+10 ,и от точки подключения №2 существующий надземный газопровод в районе  ШГРП по ул.Мира,

с. Майкопское ,Гулькевичского района, до пересечения ул.Мичурина и пер. Западного, х.Лебяжий, Гулькевичского района.

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления по ул.Мичурина, пер. Западному, пер.Северному от проектируемых ГРПБ №1 и №2 ,х Лебяжий Гулькевичского района.

Проходит по  категориям земель:

- «земли населенных пунктов»,

- «земли сельскохозяйственного назначения» .

Формируемый земельный участок проходит по территории Гулькевичского городского поселения , пересекает  границу Гулькевичского городского поселения и продолжает следовать по территории сельского поселения Венцы-Заря, до автомобильной дороги на  Отрадо-Ольгинское.

Согласно предоставленных сведений ИСОГД  земельный участок расположен в следующих функциональных зонах:

Гулькевичское городское поселение:

-Зона индивидуальной жилой застройки

-Общественно-деловая зона

-Зона транспортных коридоров

-Зона сельскохозяйственного использования

-Зона сельскохозяйственного производства

-Зона природных территорий

Сельское поселение Венцы – Заря

-Зона природных территорий

-Зона сельскохозяйственных угодий

Земельный участок формируемый для строительства линейного объекта  площадью 26 691 кв.м., пересекает ранее сформированные земельные участки стоящие на кадастровом учете : 23:06:2001000:15;  23:06:0601000:37;  23:06:2002034:3; 23:06:2002034:2;  23:06:2002015:41;  23:06:2001002:41, что накладывает обременения на данные земельные участи –публичный сервитут (см. прилагаемые материалы).

Площадь территории межевания (формируемого земельного участка) в согласованных границах составляет : под строительство газопроводов высокого и низкого давления  26 691  кв.м /2,6691 га ;

Сведения о ранее образованных земельных участках (если такие имеются) отражены на чертеже «Чертеж проекта межевания территории».

3.2 Проектное решение

Проект межевания территории выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории по объекту « Межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. Лебяжий», расположенному в границах Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района и сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района Краснодарского края,

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей под строительство линейного объекта.

Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков зарегистрированных в ГКН.

Проект межевания территории включает в себя чертеж  межевания территории, на котором отображаются

1.Красные линии утвержденные в составе проекта планировки территории.

2.Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого

размещения линейных объектов:

3.Границы  образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков.

4.Границы   формируемых   земельных   участков,   планируемых   для

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.- утратил силу.

5.Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения –утратил силу

6.Границы территорий объектов культурного наследия- ( не указаны в виду

их отсутствия в пределах проектируемой территории).

7.Границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны).

8.Границы зон действия публичных сервитутов

(см. прилагаемые материалы)

3.3 Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории по объекту:

«Межпоселковый газопровод высокого давления и распределительный газопровод высокого и низкого давления в хут. Лебяжий», расположенному в границах Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района и сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района Краснодарского края,

образуется  земельные участки:

Таблица 1

| № | Наименование | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | га |
| 1 | Формируемый земельный участок для строительства линейного объекта- межпоселковый газопровод высокого давления и газопроводы высокого и низкого давления 23:06:0000000:ЗУ1 | 26 691 | 2,6691 |
|  | В том числе из них: |  |  |
| 2 | Земельный участок по строительство ГРПБ №1 23:06:2001000:ЗУ3 | 17 | 0,0017 |
| 3 | Земельный участок по строительство ГРПБ №2 23:06:2001002:ЗУ2 | 19 | 0,0019 |
| 4 | Сервитут №1 | 878,00 | 0,0878 |
| 5 | Сервитут №2 | 3537,00 | 0,3537 |
| 6 | Сервитут №3 | 80,00 | 0,0080 |
| 5 | Сервитут №4 | 312,00 | 0,0312 |
| 8 | Сервитут №5 | 432,00 | 0,0432 |
| 9 | Сервитут №6 | 32,00 | 0,0032 |

Сведения о существующих ,вновь образуемых земельных участках и частях участков, санитарно защитных зонах, инженерных и транспортных коммуникациях отражены на чертеже «Проект межевания территории».

Таблица №2

| №п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га | Расчетная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего (участок под строительство газопроводов) Предоставляемый во временное пользование на время строительства | 2,6691 | 26 691 |
|  | В том числе из них: |  |  |
| 2 | Площадь участка под строительство ГРПБ №1 | 0,0017 | 17 |
| 3 | Площадь участка под строительство ГРПБ №2 | 0,0019 | 19 |
| 4 | Территория земель (по категориям земель), на которых располагается (будет располагаться) линейный объект, всего | 2,6691 | 26 691 |
|  | В том числе: |  |  |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,583754 | 15 837,54 |
| 4.2 | Земли населенных пунктов | 1,085346 | 10 853,46 |
| Вид разрешенного использования земельного участка: 23:06:0000000:ЗУ1 (по классификатору) : коммунальное обслуживание Вид разрешенного использования земельного участка: 23:06:2001002:ЗУ2 (по классификатору) : коммунальное обслуживание Вид разрешенного использования земельного участка: 23:06:2001000:ЗУ3 (по классификатору) : коммунальное обслуживание |  |  |  |